Załącznik nr 9 do

ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2 z dnia 29 lipca 2024 r.

(numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 2024-69832-194584)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przełącznik Ethernet typu ToR(Leaf)  – 2 sztuki

Przełącznik musi posiadać:

- Nie mniej niż 48 portów SFP28 25GbE umieszczone z przodu obudowy

- Nie mniej niż 8 portów QSFP28 100GbE

- Wszystkie porty muszą być od siebie niezależne, nie dopuszcza się portów typu Combo

- Wbudowany, dodatkowy, dedykowany port Ethernet do zarządzania poza pasmem – ang. „out of band management”

- Port konsoli RJ45

- Port USB 2.0

- Przepustowość minimum 1,900 Mpps dla pakietów 64 bajtowych

- Wydajność nie mniejszą niż 4 Tbps (prędkość przełączania „wirespeed” dla każdego portu przełącznika w trybie FullDuplex)

- Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI

- Wielkość bufora pakietów (ang. packet buffer) nie mniejszą niż 32MB

- Nie mniej niż 8GB pamięci typu Flash

- Nie mniej niż 16GB RAM pamięci operacyjnej

- Nie mniej niż 64GB SSD na wewnętrzny system operacyjny

- Redundantne wentylatory (minimum sześć niezależnych modułów wentylatorów)

- Przepływ powietrza w kierunku od tyłu do przodu przełącznika. Zamawiający nie dopuszcza przełącznika z mieszanym przepływem powietrza.

- Dwa redundantne zasilacze AC, posiadające możliwość wymiany bez wyłączania urządzenia (ang. hot swap).

- Przełącznik musi pozwalać na połączenie przełączników tworząc logicznie jedno urządzenie. Musi istnieć możliwość połączenia minimum 2 urządzeń w jeden wirtualny przełącznik. Stos powinien zostać utworzony tak aby zapewniać redundancję logiczną urządzenia a współdzielone pomiędzy sobą mają być porty przełączników np. MC-LAG.

- Funkcję realizacji łączy agregowanych w ramach różnych przełączników będących w stosie.

- Tablicę adresów MAC o wielkości minimum 98000 pozycji

- Obsługę ramek Jumbo

- Obsługę Quality of Service

- Obsługę mechanizmów: strict priority (SP) queuing, queuing and deficit weighted round robin (DWRR),

- Obsługę IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol

- Obsługę sieci IEEE 802.1Q VLAN – 4094 sieci VLAN oraz Rapid Per-VLAN spanning tree plus (RPVST+)

- Obsługę IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping v1/v2/v3, PIM DM, MSDP, MLD snooping v1/v2 oraz IPv6 PIM Snooping

- Funkcję routingu IPv4 – statyczny i dynamiczny (min. RIP, OSPF, BGP)

- Funkcję routingu IPv6 – statyczny i dynamiczny (min. RIPng, OSPFv3)

- Obsługę ECMP (Equal Cost Multi Path)

- Funkcję serwera DHCP, klienta DHCP, obsługa opcji 82 (snooping i relay), DHCP snooping

- Obsługę Dynamic VXLAN with BGP-EVPN

- Obsługę list ACL na bazie informacji z warstw 3/4 modelu OSI. Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia

- Wbudowany mechanizm monitoringu, analizy i troubleshootingu anomalii i problemów oraz zbierania danych sieciowych. Musi być możliwe podejmowanie akcji na podstawie zdefiniowanych polityk oraz wgrywanie i eksport skryptów pozwalających na indywidualizację monitorowanych danych. Musi być́ dostępną publicznie strona producenta zawierająca zatwierdzone przez niego, gotowe do użycia skrypty

- Obsługę standardu 802.1p

- Możliwość zmiany wartości pola DSCP i/lub wartości priorytetu 802.1p

- Obsługę funkcji logowania do sieci zgodna ze standardem IEEE 802.1x

- Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS

- Zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2

- Obsługę Syslog

- Obsługę IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

- Obsługę protokołu sFlow

- Obsługę Network Time Protocol (NTP), Simple Network Time Protocol (SNTP)

- Modularny system operacyjny ze wsparciem dla In Services Software Upgrade (ISSU) lub równoważny i skryptów w języku Python

- Miejsce do przechowywania wielu wersji oprogramowania na przełączniku (liczba wersji ograniczona jedynie dostępną pamięcią stałą, nie dopuszcza się rozwiązań pozwalających na przechowywanie jedynie dwóch wersji oprogramowania).

- Miejsce do przechowywanie wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku (liczba wersji ograniczona jedynie dostępną pamięcią stałą, nie dopuszcza się rozwiązań pozwalających na przechowywanie jedynie dwóch konfiguracji).

- Funkcja wgrywania i zgrywania pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej. Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiast - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian.

- Wysokość w szafie 19” – 1U o głębokości maksymalnie 55 cm

- Maksymalny pobór mocy nie większy niż 425W

- 5-letnia gwarancja producenta, obejmującą wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) zapewniającą dostawę sprawnego sprzętu na wymianę na maksymalnie następny dzień roboczy. Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego z czasem odpowiedzi nie dłuższym niż 2 godziny od momentu zgłoszenia problemu z oprogramowaniem. Wymagana jest dostępność usługi w trybie co najmniej 8x5. Serwis musi być świadczony bezpośrednio przez producenta sprzętu w języku polskim. Cała komunikacja odbywać się musi bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym i producentem sprzętu. Aktualizacje oprogramowania i poprawki muszą być dostępne (bezpośrednio od producenta) przez cały czas użytkowania przełącznika, również po wygaśnięciu kontraktu serwisowego.

- Przełącznik Ethernet typu Spine – 2 sztuki

Przełącznik musi posiadać:

- Nie mniej niż 32 porty 40G/100GbE (QSFP+/QSFP28) umieszczone z przodu obudowy

- Wszystkie porty muszą być od siebie niezależne, nie dopuszcza się portów typu Combo

- Wbudowany, dodatkowy, dedykowany port Ethernet do zarządzania poza pasmem – ang. „out of band management”

- Port konsoli RJ45

- Port USB 2.0

- Przepustowość minimum 1,900 Mpps dla pakietów 64 bajtowych

- Wydajność nie mniejszą niż 6.3 Tbps (prędkość przełączania „wirespeed” dla każdego portu przełącznika)

- Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI

- Wielkość bufora pakietów (ang. packet buffer) nie mniejszą niż 32MB

- Nie mniej niż 8GB pamięci typu Flash

- Nie mniej niż 16GB RAM pamięci operacyjnej

- Nie mniej niż 64GB SSD na wewnętrzny system operacyjny

- Redundantne wentylatory (minimum sześć niezależnych modułów wentylatorów)

- Przepływ powietrza w kierunku od tyłu do przodu przełącznika. Zamawiający nie dopuszcza przełącznika z mieszanym przepływem powietrza.

- Dwa redundantne zasilacze AC, posiadające możliwość wymiany bez wyłączania urządzenia (ang. hot swap).

- Przełącznik musi pozwalać na połączenie przełączników tworząc logicznie jedno urządzenie. Musi istnieć możliwość połączenia minimum 2 urządzeń w jeden wirtualny przełącznik. Stos powinien zostać utworzony tak aby zapewniać redundancję logiczną urządzenia a współdzielone pomiędzy sobą mają być porty przełączników np. MC-LAG.

- Funkcję realizacji łączy agregowanych w ramach różnych przełączników będących w stosie.

- Tablicę adresów MAC o wielkości minimum 98000 pozycji

- Obsługę ramek Jumbo

- Obsługę Quality of Service

- Obsługę mechanizmów: strict priority (SP) queuing, queuing and deficit weighted round robin (DWRR),

- Obsługę IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol

- Obsługę sieci IEEE 802.1Q VLAN – 4094 sieci VLAN oraz Rapid Per-VLAN spanning tree plus (RPVST+)

- Obsługę IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping v1/v2/v3, PIM DM, MSDP, MLD snooping v1/v2 oraz IPv6 PIM Snooping

- Funkcję routingu IPv4 – statyczny i dynamiczny (min. RIP, OSPF, BGP)

- Funkcję routingu IPv6 – statyczny i dynamiczny (min. RIPng, OSPFv3)

- Obsługę ECMP (Equal Cost Multi Path)

- Funkcję serwera DHCP, klienta DHCP, obsługa opcji 82 (snooping i relay), DHCP snooping

- Obsługę Dynamic VXLAN with BGP-EVPN

- Obsługę list ACL na bazie informacji z warstw 3/4 modelu OSI. Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia

- Wbudowany mechanizm monitoringu, analizy i troubleshootingu anomalii i problemów oraz zbierania danych sieciowych. Musi być możliwe podejmowanie akcji na podstawie zdefiniowanych polityk oraz wgrywanie i eksport skryptów pozwalających na indywidualizację monitorowanych danych. Musi być́ dostępną publicznie strona producenta zawierająca zatwierdzone przez niego, gotowe do użycia skrypty

- Obsługę standardu 802.1p

- Możliwość zmiany wartości pola DSCP i/lub wartości priorytetu 802.1p

- Obsługę funkcji logowania do sieci zgodna ze standardem IEEE 802.1x

- Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS

- Zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2

- Obsługę Syslog

- Obsługę IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

- Obsługę protokołu sFlow

- Obsługę Network Time Protocol (NTP), Simple Network Time Protocol (SNTP)

- Modularny system operacyjny ze wsparciem dla In Services Software Upgrade (ISSU) lub równoważny i skryptów w języku Python

- Miejsce do przechowywania wielu wersji oprogramowania na przełączniku (liczba wersji ograniczona jedynie dostępną pamięcią stałą, nie dopuszcza się rozwiązań pozwalających na przechowywanie jedynie dwóch wersji oprogramowania).

- Miejsce do przechowywanie wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku (liczba wersji ograniczona jedynie dostępną pamięcią stałą, nie dopuszcza się rozwiązań pozwalających na przechowywanie jedynie dwóch konfiguracji).

- Funkcja wgrywania i zgrywania pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej. Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiast - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian.

- Wysokość w szafie 19” – 1U o głębokości maksymalnie 55 cm

- Maksymalny pobór mocy nie większy niż 635W

- 5-letnia gwarancja producenta, obejmującą wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) zapewniającą dostawę sprawnego sprzętu na wymianę na maksymalnie następny dzień roboczy. Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego z czasem odpowiedzi nie dłuższym niż 2 godziny od momentu zgłoszenia problemu z oprogramowaniem. Wymagana jest dostępność usługi w trybie co najmniej 8x5. Serwis musi być świadczony bezpośrednio przez producenta sprzętu w języku polskim. Cała komunikacja odbywać się musi bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym i producentem sprzętu. Aktualizacje oprogramowania i poprawki muszą być dostępne (bezpośrednio od producenta) przez cały czas użytkowania przełącznika, również po wygaśnięciu kontraktu serwisowego.

- Przełącznik Ethernet typu MGMT – 2 sztuki

- Minimum 48 porty 100/1000BastT umieszczonych z przodu obudowy

- Minimum 4 porty 1/10-gigabitowe SFP+ umieszczone z przodu obudowy.

- Przepustowość: minimum 175 Gb/s (pełna prędkość, tzw. wire-speed, na wszystkich portach przełącznika)

- Wydajność: minimum 98 Mp/s

- Bufor pakietów: minimum 1 MB

- Minimum 4GB pamięci operacyjnej

- Minimum 16GB wewnętrznej pamięci nieulotnej typu Flash (eMMC, CF, SSD, SD, eUSB, SPI Flash).

- Dedykowany port konsoli USB-C

- Port USB 2.0 (niezależny od portu konsoli USB)

- Przepływ powietrza w kierunku od tyłu do przodu przełącznika

- Interfejs Bluetooth (dopuszcza się rozwiązanie w postaci adaptera Bluetooth, podłączanego do portu USB przełącznika, przy czym adapter musi pochodzić od tego samego producenta co przełącznik)

- Tablica adresów MAC o wielkości minimum 8000 pozycji

- Obsługa Jumbo Frames

- Obsługa sFlow lub Netflow

- Obsługa skryptów w języku Python

- Obsługa REST API

- Wbudowany mechanizm monitoringu, analizy i troubleshootingu anomalii i problemów oraz zbierania danych sieciowych. Musi być możliwe podejmowanie akcji na podstawie zdefiniowanych polityk oraz wgrywanie i eksport skryptów pozwalających na indywidualizację monitorowanych danych. Musi być dostępna publicznie strona producenta zawierająca zatwierdzone przez niego, gotowe do użycia skrypty.

- Obsługa RMON (minimum grupy 1,2,3 i 9)

- Obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q oraz 2000 jednoczesnych sieci VLAN

- Obsługa standardu 802.1v

- Obsługa protokołu MVRP

- Dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, HTTPS, SSHv2, SNMPv3, dedykowaną aplikację na urządzenia mobilne

- Obsługa Rapid Spanning Tree (802.1w) i Multiple Spanning Tree (802.1s)

- Obsługa Secure FTP lub SCP

- Obsługa łączy agregowanych zgodnie ze standardem 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP)

- Obsługa SNTPv4 lub NTP

- Wsparcie dla IPv6 (IPv6 host, dual stack, MLD snooping, ND snooping)

- Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)

- Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, wsparcie dla 8 kolejek sprzętowych, rate-limiting

- Obsługa uwierzytelniania użytkowników zgodna z 802.1x

- Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o adres MAC i serwer RADIUS

- Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o stronę WWW

- Obsługa uwierzytelniania wielu użytkowników na tym samym porcie w tym samym czasie

- Obsługa autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+

- Obsługa autoryzacji komend wydawanych do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+

- Wbudowany serwer DHCP

- Obsługa funkcji User Datagram Protocol (UDP) helper

- Obsługa blokowania nieautoryzowanych serwerów DHCP

- Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Device Link Detection Protocol (DLDP), Uni-Directional Link Detection (UDLD), lub równoważnego

- Ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree (BPDU port protection)

- Obsługa list kontroli dostępu (ACL) bazujących na porcie lub na VLAN z uwzględnieniem adresów, MAC, IP i portów TCP/UDP

- Zakres pracy od 0 do 45°C

- Zasilacz zintegrowany pobierający maksymalnie 450W

- Przełącznik możliwy do zainstalowania w szafie RACK. Maksymalna wysokość obudowy 1U, maksymalna głębokość obudowy 50 cm.

- Jeżeli do działania któregokolwiek z wymienionych protokołów i funkcji wymagana jest dodatkowa licencja to należy ją dostarczyć w ramach tego postępowania

- Wszystkie dostępne na przełączniku funkcje (tak wyspecyfikowane jak i nie wyspecyfikowane) muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania (permanentne), nie dopuszcza się licencji czasowych i subskrypcji.

- Dożywotnia (minimum 5 lat po zakończeniu produkcji, przy czym, jeżeli data zakończenia produkcji jest ogłoszona to nie może być ona krótsza niż 2 lata po dostarczeniu sprzętu) gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) zapewniająca wysyłkę sprzętu na podmianę maksymalnie na następny dzień roboczy. Serwis musi zapewniać również dostęp do poprawek i aktualizacji oprogramowania oraz wsparcia technicznego przez cały okres trwania gwarancji. Serwis musi być świadczony bezpośrednio przez producenta sprzętu w języku polskim. Cała komunikacja odbywać się musi bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym i producentem sprzętu.

Urządzenia: Przełącznik Ethernet typu MGMT – 2 sztuki, Przełącznik Ethernet typu ToR(Leaf) – 2 sztuki oraz II. Przełącznik Ethernet typu Spine – 2 sztuki winny pochodzić́ od jednego producenta dla zachowania pełni integralności oraz spójności dla mechanizmu monitoringu, analizy i troubleshootingu anomalii i problemów oraz zbierania danych sieciowych

- Oprogramowanie zarządzające przełącznikami Ethernet

Wymagania minimalne:

- Oprogramowanie musi być dedykowanym rozwiązaniem producenta przełączników Ethernet.

- Oprogramowania musi umożliwiać zdalne zarządzenie oraz automatyzacje konfiguracji na przełącznikach Ethernet

- Automatyzacja z użyciem oprogramowanie powinna umożliwiać takie funkcjonalności jak:

  - Zero Touch Provisioning

  - automatyczny provisoning konfiguracji na urządzenie zgodnie z stworzonym szablonem

  - zarządzenie politykami bezpieczeństwa na zarządzanych urządzeniach

- Licencja oprogramowania musi zapewniać dostęp do wymaganych funkcjonalności przez okres minimum 5 lat

- Przełącznik typu SAN FibreChannel – 2 sztuki

Wymagania minimalne:

- Przełącznik musi posiadać co najmniej 48 aktywnych portów FC 32Gb i możliwość rozbudowy do 64 portów.

- Wymagana skalowalność nie może być osiągana poprzez kaskadowanie liczby przełączników i powinna być oferowana wyłącznie w ramach wspólnej obudowy.

- Przełącznik zapewniać architekturę 32Gbit/Sec Non-blocking z wydajnością 1:1 dla maksymalnie 96 portów w energooszczędnej obudowie 1U.

- Wymagana funkcji automatycznego wykrywania prędkości połączenia 8, 16 i 32 Gbit / s.

- Przełącznik musi obsługiwać następujące typy portów FC: E_Port, D_Port, AE_Port, F_Port i EX_Port.

- Przełącznik musi być przystosowany do montażu w szafie rack.

- Przełącznik musi być wyposażony w redundantny układ chłodzenia i redundantny zasilacz.

- Przepływ powietrza w kierunku od tyłu do przodu przełącznika

- Przełącznik musi zapewniać zagregowaną przepustowość 2Tbps.

- Oferowany przełącznik nie może mieć opóźnień większych niż 700 ns dla portów przełączanych lokalnie.

- Oferowany przełącznik powinien obsługiwać bufor co najmniej 15000 ramek z możliwością dynamicznego współdzielenia bufora na portach.

- Przełącznik musi obsługiwać usługi Adaptive Networking, takie jak Quality of Service (QoS), aby pomóc zoptymalizować wydajność aplikacji w środowiskach wirtualnych.

- Powinna istnieć możliwość zdefiniowania polityk QOS o wysokim, średnim i niskim priorytecie.

- Przełącznik SAN musi umożliwiać ograniczanie przepływu danych z mniej krytycznych hostów przy zadanych przepustowościach.

- Przełącznik SAN powinien obsługiwać zintegrowany routing Fibre Channel w celu selektywnego współdzielenia urządzeń przy jednoczesnym zachowaniu zdalnej izolacji sieci, tak aby zapewnić wyższy poziom skalowalności i izolacji błędów.

- Przełącznik musi umożliwiać filtrowanie komunikacji za pomocą stref (Zoning) i obsługiwać funkcje trunkingu ISL podczas łączenia wielu przełączników SAN w jedną sieć.

- Przełącznik powinien obsługiwać trunking ISL do 256 Gbit/s między parą przełączników w celu optymalnego wykorzystania przepustowości i równoważenia obciążenia.

- Przełącznik SAN powinien obsługiwać izolowanie ruchu o wysokiej przepustowości do określonych połączeń ISL.

- Przełącznik powinien obsługiwać pomiar ruchu o największej przepustowości w czasie rzeczywistym dla określonego urządzenia fizycznego lub wirtualnego lub od końca do końca w całej strukturze.

- Przełącznik powinien obsługiwać zarządzanie przez przeglądarkę internetową, a także CLI.

- Przełącznik powinien obsługiwać zaawansowany podział na strefy (LSAN zones, Peer zones, QoS zones, Target driven zones) i ACL w celu uproszczenia administracji i znacznego zwiększenia kontroli nad dostępem do danych.

- Oferowany przełącznik SAN powinien obsługiwać kompresję danych w locie na łączach długodystansowych.

- Przełącznik SAN powinien obsługiwać konfigurację z alertów opartymi na wartościach progowych dla temperatury, stanu wentylatora, stanu zasilania, stanu portu.

- Przełącznik powinien obsługiwać diagnostykę POST i online / offline, w tym rejestrowanie RAStrace, monitorowanie środowiska, nieprzerwany restart demona, FCping i Pathinfo (FC traceroute), mirroring portów (port SPAN).

- Przełącznik powinien być wyposażony w port USB umożliwiający pobieranie oprogramowania układowego, zapisywanie danych pomocniczych oraz przesyłanie/pobieranie konfiguracji.

- Oferowany przełącznik musi być energooszczędny i zużywać mniej niż 250 W mocy.

- 5 letnia gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) zapewniająca wysyłkę sprzętu na podmianę maksymalnie na następny dzień roboczy. Serwis musi zapewniać również dostęp do poprawek i aktualizacji oprogramowania oraz wsparcia technicznego przez cały okres trwania gwarancji.